Le linee guida sotto riportate sono state tratte da un volume di una collana di pediatria pratica :

“Fai da te per il pediatra”  La diagnostica strumentale e di laboratorio tra medico e bambino

A cura di N.D’Andrea, E.Barbi e F.Panizon

I tascabili di “Medico e Bambino” (rivista pediatrica)

Utilizzando le indagini cliniche e strumentali proposte da queste linee guida, il pediatra potrà identificare segni di patologie oculari rilevanti; difficilmente sarà in grado di evidenziare difetti di lieve entità che potranno essere riconosciuti solo con una completa valutazione specialistica della funzione visiva.

Riflesso rosso

L’operatore si pone di fronte al bambino (tenuto in braccio dalla mamma) e osserva l’area pupillare mediante l’otoscopio. L’esame viene eseguito in un ambiente poco illuminato.

Le eventuali opacità si distinguono con macchie biancastre o scure che occupano lo sfondo luminoso e devono far sospettare una opacità dei mezzi diottrici (cataratta congenita, infezioni, ecc.)

Test di Lang

Il test è costituito da una cartolina plastificata su cui sono rappresentate figure ottenute attraverso una disposizione particolare di punti bianchi e neri che in visione monoculare non sono percepite.

Il test viene fatto osservare a circa 30-40 cm: i bambini più piccoli (sotto i due anni) cercheranno di afferrare la figura oppure sposteranno lo sguardo da una figura all’altra; i bambini più grandi (dopo i due anni) indicheranno la figura e diranno di che si tratta.

Il test ha un altissimo valore predittivo per il riconoscimento degli strabismi ma risulta meno sensibile nella detezione delle ambliopie.

Test dell’acuità visiva

Nel bambino collaborante la valutazione più precisa dell’acuità visiva si basa sull’impiego delle tabelle ottotipiche.  Per il bambino illetterato si consigliano le E di Albini.

Si esegue ponendo il bambino alla distanza di osservazione indicata sulla tabella, mostrandogli i singoli ottotipi a grandezze decrescenti.

Il bambino deve indicare la direzione delle gambe della E.

N.B.: il pediatra deve sempre propendere per la risposta patologica al test qualora il dato sia realmente dubbio.